ICS 17.220.20

N 29

T

团体标准

T/CIMA  0149—XXXX

电动汽车非车载充电机嵌入式随充随检

装置

Embedded charging and testing device for off-board electric vehicle chargers

（征求意见稿）

20250802

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-  实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

5 试验方法	7

6 检验规则	12

7 标志、包装、运输及贮存	.......13

附 录A（资料性）非车载充电机嵌入式随充随检装置与负载之间的通信协议......................................15

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：福建省计量科学研究院、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、深圳市星龙检测有限公司、宁波泰丰源电气有限公司、深圳市江机实业有限公司、长沙天恒测控技术有限公司等。

本文件主要起草人：张煌辉、曲井致、国帅、刘鑫宇、刘献成、于雷、金鑫、喻玮、潘琳斌、孙世杰、郭志文等。

电动汽车非车载充电机嵌入式随充随检装置

- 范围

本文件规定了电动汽车非车载充电机嵌入式随充随检装置（以下简称“装置”）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于新制造的电动汽车非车载充电机嵌入式随充随检装置。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A 低温（IEC 60068-2-1：2007，IDT）

GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B 高温 （IEC 60068-2-2：2007，IDT）

GB/T 11150-2001 电能表检验装置

GB/T11918.1-2014 工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.8-2018 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17215.211-2021  交流电测量装置  通用要求、试验和试验条件  第11部分：测量装置（IEC62052-11：2003，IDT）

GB/T 18487.1-2023 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 18487.2-2024 电动车辆传导充电系统电动车辆与交流直流电源的连接要求

GB/T 29317-2021 电动汽车充换电设施术语

GB/T 20234.3-2023 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 33708-2017 静止式直流电能表

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）, 外壳防护等级（IP代码）（ IEC 60529：2013，IDT）

GB/T 5169.11—2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼 热丝可燃性试验方法（GWEPT）

GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB 9254-2021 信息技术装置的无线电骚扰限值和测量方法

NB/T 33001—2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

- 术语和定义

GB/T 18487.1—2023、GB/T 18487.2—2023、GB/T 29317—2021、NB/T 33001—2018中界定的以及下列术语和定义适用本文件。

- 3.1

非车载充电机 off-board charger

固定安装在地面，将电网交流电能转换为直流电能，采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充电的专用装置。

- 3.2

电动汽车非车载充电机嵌入式随充随检装置 embedded charging and testing device for off-board electric vehicle charger

以车作为负载，安装在充电枪头上的用于检测非车载充电机计量性能的设备。

- 4 技术要求

4.1 环境条件

- 4.1.1工作环境条件

本文件适用于被设计成至少在下述条件下使用的装置：

- 室内使用或者室外使用；

- 海拔高度不超过2000m；

- 温度在-20°C~40°C ；

- 温度低于31°C时最大相对湿度为80%；温度高于40°C时相对湿度线性降到50%；

[来源：GB-T 20234.1-2023 7.15]

- 4.1.2  拓展的环境条件

本文件适用于被设计成不仅在4.1.1规定的环境条件下使用是安全的装置，而且在制造厂对装置规

定的下列任何条件下使用仍是安全的装置：

a) 室外使用；

b) 海拔高度超过2000m；

c) 环境温度高于-25℃或低于55℃；

d) 相对湿度高于4.1.1的规定。

4.2 机械要求

- 4.2.1 外壳要求

当装置承受在正常使用时可能遇到的冲击和碰撞时不得引起危险。装置应当具有足够的机械强度，元器件应当可靠地固定且电气连接应当牢固，面板仪表和LCD显示屏除外。

满足4.2.1.1~4.2.1.3条款。

4.2.1.1 冲击试验

装置外壳应能承受30N的静态推力，装置外壳应能承受5J的冲击力。

应符合GB/T17215.211-2021中5.2.1的规定。

4.2.1.2 振动试验

应符合GB/T17215.211-2021中5.2.2的规定。

4.2.1.3 跌落要求

装置应能承受5.2.1.4中的跌落要求。

- 4.2.2 外壳防护等级

应符合GB/T 4208-2017中IP54的规定。

4.3 电气要求

- 4.3.1 供电电源

a)交流电源要求如下：

1)  额定电压：220V；

2)  频率：50 Hz，允许偏差：±0.5 Hz；

3)  波形：正弦，波形畸变≤5%。 b)直流电源推荐采用：

电压：12V~36V

- 4.3.2 绝缘电阻

绝缘电阻试验前,应先断开供电装置的外部供电连接,闭合或短接各试验回路,在供电装置电气连接的各独立带电回路之间、各独立带电回路与保护接地导体(金属外壳)之间施加500V 直流电压,持续1min,检测供电装置的绝缘电阻不小于10MΩ。印制电路板和多接头组件可在试验时拔下、断开或用标准样件代替。

- 4.3.3 介电强度

在试验的标准大气条件下，测试仪应能承受频率为50Hz，历时1min的工频耐压试验，而无击穿、闪络及元器件损坏现象。若需要，也可采用直流试验电压。试验电压值按表2进行选择。

- 介电强度试验电压

单位为伏特

| 额定电压U1（V） | 介电强度试验电压 |
| --- | --- |
| ≤60 | 1415 |
| 60＜U1≤300 | 2120 |
| 300＜U1≤700 | 2670 |
| 700＜U1≤1000 | 3110 |
| 1000<U1≤1500 | 3800 |

- 4.3.4 表面温度限值

a)电缆组件的可抓握部位,其允许的最高温度不应超过:

1)金属部件:50 ℃;

2)非金属部件:60 ℃。充电电缆允许的最高温度可放宽至70 ℃,适用放宽条件时,应在充

电电缆的醒目位置标有GB4943.1的高温警告标识。

b)电缆组件上可接触的非抓握部位,其允许的最高温度不应超过：

1) 金属部件：60 ℃ ;

2)非金属部件：85 ℃。

4.4 电磁兼容性

- 4.4.1 通用要求

试验时，校验仪应在正常工作状态，有接地要求的部件应接地。

试验后，校验仪应能正常工作，且准确度满足4.5要求。

- 4.4.2 射频电磁场辐射

装置在下列条件下，应满足GB 9254-2008第6章规定的B级ITE装置的辐射骚扰限值要求：

a）作为台式装置；

b）采用交流供电的装置，电源线应使用长度为1m的无屏蔽电缆；

c）装置处于工作状态：

1）输入充电电缆的电流由线性负荷提供；

2）输出充电电缆接纯阻性负载；

3）电流在额定电流的10%~20%之间。

- 4.4.3 静电放电抗扰度

装置在下列条件下，应能承受GB/T 17215.211-2021 中9.3.3规定试的静电放电试验：

a）作为台式装置；

b）装置在工作状态。

- 4.4.4 工频磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.8-2018中规定的严酷等级为3级的工频磁场抗扰度试验，试验过程

中，不应损坏，功能正常、准确度应符合4.5的规定。

- 4.4.5 快速瞬变脉冲群

装置应能承受GB/T 17626.4-2018中规定的严酷等级为3级的电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验。

试验结束后，不应损坏，功能正常、准确度应符合4.5的规定。

4.5 测量性能

- 4.5.1 基本误差

在表7参比条件下各准确度等级校验仪功率及电能测量的百分数误差不应超过表2的规定，各准确度等级校验仪电压、电流有效值不应超过表3的规定。

- 功率及电能的基本误差限值

| 输出电压① | 输出电流② | 准确度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
|  |  | 工作误差限（%） |  |  |
| Umin <U<Umax | Imin <I <Imax | ±0.2 | ±0.1 | ±0.05 |
| 注：①Umin和Umax分别是充电机额定输出电压范围下限和上限； ②Imin—最小电流；Imax—最大电流； |  |  |  |  |

注：在检定条件下，0.05级随检装置累积不少于20kWh,0.1级、0.2级装置累积不少于10kWh，其累积电能误差应满足表2的规定。

- 电压、电流有效值的基本误差限值

| 类别 | 输出电压① | 输出电流② | 准确度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
|  |  |  | 工作误差限（%） |  |  |
| 电压有效值 | Umin <U<Umax | Imin < I < Imax | ±0.2 | ±0.1 | ±0.05 |
| 电流有效值 | Umin <U<Umax | Imin < I < Imax | ±0.2 | ±0.1 | ±0.05 |
| 注：①Umin和Umax分别是充电机额定输出电压范围下限和上限； ②Imin—最小电流；Imax—最大电流； |  |  |  |  |  |

- 4.5.2 测量重复性

装置的测量重复性用试验标准差表征，进行不少于10次的测量，电压、电流、功率及电能的试验标准差不应超过表4的规定。

- 电压、电流、功率、电能测量的试验标准差限值

| 准确度等级 | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验标准差限值（%） | 0.02 | 0.01 | 0.005 |

- 4.5.3 影响量

由影响量引起的误差改变量不应超过表5的要求。

- 电能影响量引起的误差改变量限值

| 序号 | 影响量 | 电压值 | 电流值 | 各准确度等级校验仪的误差改变量限值（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| 1 | 环境温度 | 0.4Ub(Un) ≤U＜1.1Ub(Un) | 0.1Ib≤I≤Imax | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 2 | 自热影响 | Ub(Un) | Imax | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 3 | 直流纹波 | Ub(Un) | 0.5Imax | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| 4 | 静电放电抗扰度 | Ub(Un) | In(Ib) | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | Ub(Un) | In(Ib) | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| 6 | 射频电磁场辐射 | Ub(Un) | In(Ib) | 1.0 | 0.5 | 0.25 |
| 7 | 快速瞬变脉冲群 | Ub(Un) | In(Ib) | 1.0 | 0.5 | 0.25 |

- 4.5.4 时钟要求

装置的内部时钟示值误差应不超过1 s。

- 4.5.5 温度测量要求

测量范围满足-25℃～55℃，温度测量最大允许误差不超过±1℃。

- 4.5.6 稳定性

短期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的20%。长期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的40%。

- 4.5.7 显示要求

应能显示充电电能量，电能量显示位数应不少于6 位(至少含3位小数)，支持液晶显示或App显示。

4.6 接口

- 4.6.1 功率接口

- 装置的功率输入接口插座应符合GB/T 20234.3-2023中第7章接口规范要求。

装置宜具备连接安全防护功能（温度监测功能等）。

- 4.6.2 电能脉冲输入接口

脉冲信号低电平为(0~0.7)V，高电平为(3.5~	24) V。输入阻抗应大于10k，接口宜兼容无源脉冲信号。

- 4.6.3 电能脉冲输出接口

输出脉冲信号低电平为(0~0.4)V，高电平为(4.75~24)V。

- 4.6.4 辅助接口

宜具备充电通信（S+、S-）、低压辅助电源（A+、A-）、充电连接确认（CC1、CC2）信号引出接口；可具备直流电源（DC+、DC-）引出接口，直流电源引出接口应具备防误碰保护。

- 4.6.5 耐腐蚀与防锈

充电接口的耐腐蚀和防锈应满足GB/T11918.1-2014中第28章要求。

- 4.6.6 橡胶和热塑性材料的耐老化

充电接口与负载接口中带橡胶或热塑材料及弹性材料部件租入密封环和密封垫的电气部件应具有良好的耐老化性能并满足GB/T 11918.1-2014中第13章要求。

- 5 试验方法

5.1 环境条件

- 5.1.1 高温试验

按照GB/T 2423.2-2008规定的方法，并在下列条件下试验：

a）仪器在工作状态下，正常包装；

b）温度：55℃或最高工作温度；

c）时间：72 h。

- 5.1.2 低温试验

按照GB/T 2423.1-2008 规定的方法，并在下列条件下试验：

a）仪器在工作状态下，正常包装；

b）温度：-25℃或最低工作温度；

c）时间：72 h。

- 5.1.3耐湿热性能试验

按照GB/T 7261-2016中10.5的规定的方法进行。

5.2 机械要求检查

- 5.2.1 外壳检验

5.2.1.1 冲击试验

装置牢固固定在刚性支承面上承受30N推力，力通过直径12mm硬棒上的半球面端部来施加。该硬棒应当施加在当准备使用装置时其可触及的以及其变形可能会引起危险的外壳的每一部分。

5.2.1.2 振动试验

装置应在非工作状态且无包装的条件下，经受下列严酷等级的振动试验，试验后装置应能正常工作，不应出现损坏和发生信息改变。

- 频率范围：10 Hz～150 Hz；

- 交越频率：60 Hz；

- 频率小于60 Hz时，恒定的位移振幅为0.075 mm；

- 频率大于60 Hz时，恒定加速度为10 m/s2（1.0 gn）；

- 扫频循环数：10。

5.2.1.3 跌落实验

对于非金属外壳的装置，如果额定最低工作环境温度低于2°C,则使装置冷却到最低环境工作温度，然后在10 min内完成试验。

将装置以其正常使用的方式从相应的高度跌落到50 mm厚的坚硬木板或水泥地上。

装置根据自重决定产品的跌落高度，自由跌落4次。

- 跌落高度选择表

| 跌落高度mm | 装置未包装质量kg |
| --- | --- |
| 50 | >50,<100 |
| 100 | >10,<50 |
| 250 | >5,<10 |
| 500 | >2, <5 |
| 1000 | <2 |

试验后产品外观应完好，外壳无变形，并能符合本文件要求。

- 5.2.2 防护等级

- 装置防尘防水按照GB/T 4208-2017中规定的IP54进行检查。

5.3 电气要求检验

- 5.3.1 供电电源检验

按照GB/T 7261-2016中第11章规定的方法进行。

- 5.3.2 绝缘电阻检验

按照GB/T 18487.1—2023中12.2章规定的方法进行。

- 5.3.3 介电强度检验

按照GB/T 18487.1—2023中12.3章规定的方法进行。

- 5.3.4 表面温度限值检验

依据4.3.4节要求，利用测温仪进行检验。

5.4 电磁兼容性检验

- 5.4.1 通用要求检验

按照4.4章节试验要求进行试验。

- 5.4.2 无线电干扰抑制检验

在4.4.2规定的条件下，按照GB 9254-2008中第10章规定的方法进行试验。

- 5.4.3 静电放电抗扰度检验

按照GB/T 17626.2-2018规定的方法进行试验。

- 5.4.4 工频磁场抗扰度检验

按照GB/T 17626.8-2018规定的试验方法进行试验。

- 5.4.5 电快速瞬变/脉冲群抗扰度检验

按照GB/T 17626.4-2018规定的试验方法进行试验。

5.5 测量性能检验

- 5.5.1 试验参比条件

试验参比条件见表7。

- 参比条件

| 序号 | 影响量 | 参比值 | - 各准确度等级校验仪参比条件的最大允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| 1 | 环境温度 | 23 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ |
| 2 | 相对湿度 | 50 % R.H. | ±20 % R.H. | ±20 % R.H. | ±20 % R.H. |
| 2 | 纹波 | 等于0 | ±2 % | ±2% | ±2% |
| 3 | 供电电源电压允许偏差 | 额定电压 | ±5 % |  |  |
| 4 | 供电电源频率允许偏差 | 标称值 | ±1 % |  |  |
| 5 | 外部工频磁场 | 等于0 | < 0.05mT |  |  |
| 6 | 高频电磁场30 kHz ~ 3Ghz | 等于0 | < 1V/m |  |  |
| 7 | 射频场的传导干扰150kHz~ 80M分钟 | 等于0 | < 1V |  |  |

- 5.5.2 基本误差检验

按照表7规定的方法进行试验。

试验前，检验标准应按照制造商规定的时间进行预热，达到热稳定。

检验标准应至少比被试装置高一个准确度等级，若高一个等级时应将检验标准的已定系统误差值加在校验仪的误差计算结果中。

- 5.5.3 影响量检验

- 5.5.3.1一般试验条件

只宜对单一影响量分别进行试验，所有其他影响量保持在表8规定的参比条件。

试验时，检验标准应处于表8规定的参比条件下。

- 5.5.3.2环境温度影响试验

按照GB/T 17215.211-2021中8.4.2与8.4.3规定的方法进行试验。

- 5.5.3.3自热影响量试验

按照GB/T33708-2021中7.4规定的方法进行试验。

- 5.5.3.4直流纹波影响量试验

按照GB/T33708-2021中7.9规定的方法进行试验。

- 5.5.3.5静电放电抗扰度影响量试验

按照GB/T 17215.211-2021 中9.3.3规定的方法进行试验。

- 5.5.3.6工频磁场抗扰度影响量试验

按照GB/T33708-2021中9.8规定的方法进行试验。

- 5.5.3.7射频电磁场辐射影响量试验

按照GB/T17215.211-2021中9.3规定的方法进行试验。

- 5.5.3.9快速瞬变脉冲群影响量试验

按照GB/T33708-2021中9.3规定的方法进行试验。

- 5.5.4 时钟要求检验

校验仪与标准时钟测试仪同时记录其指示时间，按（1）式计算校验仪时钟示值误差ΔT，即：

ΔT=T'−T  ...................................................                              (1)

式中：

T——标准时钟测试仪的显示时刻，s；

T’——被检校验仪的显示时刻，s。

试验结果应满足4.5.4的要求。

- 5.5.5 测量重复性检验

进行电压、电流、功率及电能重复性试验时，每项试验的重复次数不少于10次，并按式（2）计算校验仪的电压、电流、功率及电能标准差估计值S：

...                           (2)

式中：

S ——电压、电流、功率及电能标准差估计值；

Ei ——第i次测量时校验仪的基本误差，%；

——Ei的算术平均，即，%；

n——重复测量的次数，n≥10。

计算结果应符合表4的要求。

- 5.5.6 稳定性检验

在7小时内以15分钟为一个时间间隔进行装置的基本误差测量，获得一组误差测量值e0、e1…e28。长期稳定性为e0、e1…e28的最大值与最小值之差。短期稳定性为相邻试验点测量值之差中的最大值的绝对值。

短期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的20 %。

长期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的40 %。

- 5.5.7 显示要求检验

正常工作时，目视检验显示要求应符合4.5.7要求。

5.6 接口检验

- 5.6.1 功率接口检验

- 装置的功率接口插座应按照GB/T 20234.3-2023中第7章规定的方法进行试验。

使用加热装置检验功率接口温度监测功能。

- 5.6.2 电能脉冲输入接口检验

使用直流电压源输出低电平及高电平电压信号，装置的脉冲检测应符合4.6.2的要求。

- 5.6.3 电能脉冲输出接口检验

使用万用表检测电能脉冲输出接口低电平及高电平信号应符合4.6.3的相关要求。

- 5.6.4 通信接口检验

可与遵循附录A的负载稳定通信及操作附录A中相应功能。

- 5.6.5 辅助接口检验

使用万用表类测量装置对辅助接口进行测试检验。

- 5.6.6 耐腐蚀与防锈检验

取电充电接口的耐腐蚀和防锈按照GB/T11918.1-2014中第28章规定的方法进行试验。

- 5.6.7 橡胶和热塑性材料的耐老化检验

按照GB/T11918.1-2014中第13章规定的方法进行试验。

- 6 检验规则

6.1 检验分类

校验仪的检验分为型式检验、出厂检验和定期检验。

6.2 检验项目

凡遇到下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定前；

b) 产品转厂生产定型鉴定前；

c) 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

d) 产品停产1年以上又重新恢复生产时；

e) 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式检验要求时；

f) 出厂检验结果与上批产品检验有较大差异时；

g) 合同规定时。

型式检验项目见表9。

6.3 出厂检验

每台校验仪置出厂前须经制造厂的质量检验部门进行出厂检验，检验在基准条件下进行，检验项目见表9。

6.4 定期检验

在规定使用的时间内，使用部门应将校验裝置送到指定检验部门定期检验，检验在基准条件下进行，检验项目见表8。

表8 校验仪检验项目

| 序号 | 检验项目名称 | 型式检验 | 出厂检验 | 定期检验 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境适应性试验 | Δ |  |  | 4.1 |
| 2 | 机械性能检验 | Δ |  |  | 4.2 |
| 3 | 电气试验 | Δ | Δ | Δ | 4.3 |
| 4 | 电磁兼容试验 | Δ |  |  | 4.4 |
| 5 | 测量性能试验 | Δ | Δ | Δ | 4.5 |
| 6 | 接口试验 | Δ |  |  | 4.6 |

- 7 标志、包装、运输及贮存

7.1标志

装置至少应有下列标志：

- 装置型号及代号；

- 产品名称的全称；

- 生产厂家的厂名全称及商标；

- 额定参数；

- 出厂年月及编号。

7.2包装

应有内包装和外包装。插件等可动部分应锁紧扎牢。包装应有防尘、防潮、防雨、防水、防震等措 施。

7.3运输

应适于陆运、水（海）运、空运，运输装卸按照包装箱上的标志进行操作。

7.4贮存

测试仪贮存的极限环境温度为-25 ℃～+55 ℃。长期不用的测试仪应保留原包装，在相对湿度不大于80%的库房内贮存，并且室内无酸、碱、盐、无腐蚀性、爆炸性气体或灰尘，不受雨、雪的侵害。

- 附 录A
（规范性）

非车载充电机嵌入式随充随检装置与负载之间的通信协议

A.1范围

本协议规定了非车载充电机嵌入式随充随检装置与负载之间的物理层、链路层、应用层及通信协议流程。

A.2 物理层

使用本协议的物理层应采用CAN总线，总线速率250kbps

A.3 链路层

链路层采用CAN2.0B通信协议，格式见表A.3

表A.3 协议格式

| 帧头 |  |  |  |  |  | 数据（Data） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先级 | R | DP | PF | 目标地址(PA) | 源地址(SA) |  |
| 3bit | 1bit | 1bit | 8bit | 8bit | 8bit | 64bit |

优先级：规定优先级为7；

R：R为保留位，默认值为0；

DP：DP为数据页，由于PF数量的关系，默认值为0;

PF：8bit，根据源地址和目的地址的不同，定义不同的功能，PF功能定义见表A.4

表A.4 PF功能

| 数据包标识 | 功能 | PF |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负载建立连接 | 0x01 |
| 2 | 负载参数读取 | 0x02 |
| 3 | 负载工作参数设置 | 0x03 |
| 4 | 负载启停控制 | 0x04 |
| 5 | 温度信息 | 0x05 |
| 6 | 告警信息 | 0x06 |
| 7 | 版本信息 | 0x07 |

目的地址：接收数据帧的地址

装置地址：0x60

负载箱地址：0x70

源地址：发送数据帧的地址

数据：数据帧包含的信息，每一帧固定8个字节。没有定义的字节保留，做为以后功能兼容、扩展使用。填充0xff；

A.4应用层

应用层规定了装置和负载之间通信采用应答机制，即发送方发送数据，接收方发送应答，接收方超时重发，3次超时发送错误警告。由装置发送给负载的报文定义为下行，负载发送给装置的定义为上行。

发送内容以字节为单位，具体实现见以下内容。

A4.1负载建立连接

表A.5a负载建立连接（下行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c017060 | 0x01：请求建立连接 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 8 | 56 |

表A.5b负载建立连接（上行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c016070 | 0x02：确认建立连接 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 8 | 56 |

A4.2负载参数读取

表A.6a负载参数读取（下行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c027060 | 0x03：读取负载工作参数 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 8 | 5 6 |

表A.6b负载参数读取（上行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c026070 | 最高允许电压 | 最大允许电流 | 最大功率 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 |

最高允许工作电压：数据分辨率为0.1V/位

最大允许电流：数据分辨率为0.1A/位

最大允许功率：1kW/位

A4.3负载工作参数设置：

表A.7a负载参数设置（下行）

| 结构 | 帧头 | 数据（Data） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c037060 | 工作电压 | 工作电流 | 电阻档位 | 工作模式 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |

工作电压：数据分辨率为0.1V/位

工作电流：数据分辨率为0.1A/位

电阻档位：1~65535个档位

工作模式：0x01：恒压；0x02：恒流；0x03：恒阻；0x04：恒功率（即V*A恒定）；

表A.7b负载参数设置（上行）

| 结构 | 帧头 | 数据（Data） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c037060 | 被设置电压 | 被设置电流 | 被设置档位 | 被设置模式 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |

工作电压：数据分辨率为0.1V/位

工作电流：数据分辨率为0.1A/位

电阻档位：1~65535个档位

工作模式：0x01：恒压；0x02：恒流；0x03：恒阻；0x04：恒功率（即V*A恒定）；

A4.4负载启停控制

表A.8a负载启停控制（下行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c047060 | 命令 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 0x01：启动负载 0x02：停止负载 | 56 |

表A.8b负载启停控制（上行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c046070 | 应答 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 0x10：负载启动； 0x20：负载停止 | 56 |

A4.5温度信息

表A.9a温度信息（上行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c056070 | 环境温度 | 检测点最高温度 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 8 | 8 | 48 |

表A.9b温度信息（下行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c057060 | 0x01：确认帧 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 8 | 56 |

温度信息周期发生，周期1~5S可选择

A4.6告警信息

表A.10a告警信息（上行）

| 结构 | 帧头 | 数据（Data） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c066070 | 过温告警 | 过压告警 | 过流告警 | 数据格式错误告警 | 备用(0xff) |
| 长度（bit） | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |

告警信息：0x01表示告警，0x00表示正常

表A.10b告警信息（下行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c067060 | 0x01，确认收到帧 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 8 | 56 |

A4.7版本信息

表A.11a版本信息（下行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c077060 | 0x01：读取版本信息 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 8 | 56 |

表A.11b版本信息（上行）

| 结构 | 帧头 | 数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 0x1c076070 | 0x00 | 0x01 | 备用(0xff) |
| 长度(bit) | 29 | 8 | 8 | 48 |

规定使用别协议的软件版本均设置为V1.0

------------------------------------------------------------